# Experiencia SC03: Calor de Fusión del Hielo
(Sensor de temperatura)

| Concepto | Tiempo | SW Interfase | Archivo Windows® |
| --- | --- | --- | --- |
| Cambio de fase/estado | ## 15 m | ## 300, 500, 700 o 750 | ## SC03.SWS |

| ## EQUIPO REQUERIDO | ## Reactivos e Insumos |
| --- | --- |
| • Science Workshop™ Interfase | • cubitos de hielo |
| • sensor de temperatura | • recipiente de icopor |
| • base y varilla de soporte | • agua tibia (60 grC) |
| • recipiente de vidrio, 250 mL |  |
| • pinza para bureta |  |
| • cilindro graduado, 100 Ml |  |
| • tapón de goma con orificio |  |
| • varilla agitadora |  |
| • pinzas |  |
| • delantal y gafas protectoras |  |

### Adaptado por Terri Case, J.I. Case High School, de Chemistry with Computers, por Dan D. Holmquist y Donald L. Volz, distribuido por Vernier Software, 8565 S.W. Beaverton Hillsdale Hwy., Portly, OR 97225-2429, (503) 297-5317.

## OBJETIVO

El objetivo de esta actividad de laboratorio es calcular la energía requerida para fundir un gramo de hielo y determinar su calor molar de fusión.

## TEORÍA

Las características de fusión y solidificación se utilizan para identificar sustancias desconocidas. Cuando una sustancia experimenta un cambio de estado, la temperatura no cambia durante este cambio. Por ejemplo, a medida que se agrega energía,  al agua pura sólida (hielo) a 0 grC  se transforma en agua pura líquida a 0 grC. Cuando la sustancia alcanza su punto de fusión (o solidificación), la energía que se agrega (o quita) se utiliza para generar el cambio de estado de la misma, en  lugar de subir (o bajar) la temperatura. (Seguramente podrás encontrar tablas con las temperaturas de cambio de estado de muchas sustancias puras en la biblioteca de tu colegio).

Por lo tanto, para calcular el calor de fusión deberás medir el cambio de temperatura (delta T) de un material vecino. En esta experiencia medirás el cambio de temperatura de un recipiente lleno con agua (a una temperatura que no es la de fusión), a medida que el hielo contenido en él se fusiona. Para calcular el calor que fluye del agua, puedes utilizar la relación:

q = Cp•m•deltaT

donde q es el calor transferido, Cp es el calor específico, m es la masa en gramos y delta T es el cambio de temperatura. Para el agua, Cp es 4.18 J/g grC.

## PROCEDIMIENTOS DE RESGUARDO

## Sigue todas las instrucciones de seguridad dadas por tu docente.

## PROCEDIMIENTO

Durante esta actividad, el sensor de temperatura medirá la temperatura del agua (hielo). El Taller de Ciencias recogerá y mostrará los datos.

## PARTE I: Preparación de la Computadora

| 1. Conecta la interfase con la computadora, enciende primero la intefase y luego la computadora. 2. Conecta la ficha DIN del sensor de temperatura al Canal Analógico A de la interfase. 3. Abre el Archivo del ScienceWorkshop que se muestra; Windows: SC03.SWS • El documento se abrirá con una Tabla y una muestra digital. |  |
| --- | --- |
| Nota: Para una rápida referencia, mira la ventana de las notas de laboratorios. Para traer una de las ventanas a la parte superior, haz click sobre la ventana o selecciona el nombre de la ventana a seleccionar de la lista dada en el menú. Cambia la composición de la ventana de este experimento mediante un click en el botón de aumentar, restaurar o agrandar ubicado en la esquina superior derecha de la ventana. |  |

| 4. Las opciones de muestreo para este experimento son: Frecuencia de Muestreo = Lento con una muestra por cada 10 segundos y con la condición de parar = Tiempo 500 segundos. |  |
| --- | --- |

## PARTE II: Calibración del sensor y Disposición del equipamiento

•	No necesitas calibrar el sensor de temperatura.  El sensor de temperatura produce un voltaje proporcional a la temperatura (10 mV = 1.0 Celsius). La calibración estándar es de 110.000 C = 1.100 V y -10.000 C = -0.100 V.  Si deseas calibrar el sensor de temperatura, revisa la sección de operaciones de la guía del usuario.

1.	Usa una base y varilla de soporte, una pinza para bureta y un tapón de goma con orificio para sostener el sensor de temperatura como se muestra en la gráfica.

2.	Coloca el recipiente de icopor en el recipiente de vidrio de  250 mL.

3.	Vierte 100.0 mL de agua, a una temperatura aproximada de 60 C, entre el recipiente de icopor.

4.	Obtén 7 o 8  cubitos largos de hielo.

5.	Introduce el sensor de temperatura entre el agua caliente (aproximadamente 1 cm tomado desde la parte inferior).

.

## PARTE III: Toma de datos:

1.	Haz click en el botón  GRABAR ()para empezar a registrar los datos de temperatura.

2.	Espera un momento hasta que la temperatura alcance un máximo (Se lleva unos pocos segundos para que el sensor de temperatura alcance la temperatura del agua caliente). Esta temperatura máxima determinará la temperatura inicial, T1, del  agua.

- Tan pronto esta temperatura máxima sea alcanzada, llena el recipiente de icopor con cubitos de hielo.

4.	Tira el exceso de agua procedente de los cubitos de hielo antes de introducirlos en el recipiente de icopor. (O sécalos con una toalla de papel).

5.	Registra la temperatura máxima, T1, en la TABLA DE DATOS.

6.	Usa la varilla agitadora para revolver la mezcla a medida que la temperatura se acerca a 0 C.

Importante: A medida que el hielo se derrite, adiciona cubitos de hielo para mantener la mezcla fría.

7.	Cuando la temperatura alcance cerca de 4 C, remueve rápidamente el hielo que no se ha derretido (usando las pinzas).

8.	Continua revolviendo hasta que la temperatura alcance un mínimo (y empieza a aumentar). Esta temperatura mínima es la temperatura final., T2, del agua.

9.	Registra la temperatura T2 en la TABLA DE DATOS.

10.	Haz click en el botón de “ALTO”()  para detener el registro de datos.

11.	Usa el recipiente cilindrico-graduado de  100-mL para medir el volumen del agua restante en recipiente de icopor.  Regístralo como V2.

## ANÁLISIS DE LOS DATOS

1.	Haz click en el botón de Estadísticas () en la ventana de la tabla para determinar los valores mínimos y máximos de temperatura.

2.	Resta T2 - T1 para determinar  _T, el cambio de la temperatura del agua.

3.	Calcula el volumen de fusión del hielo  (V2 –V1).

4.	Encuentra la masa de fusión del hielo  (usa 1.00 g/mL como densidad del agua).

5.	Calcula la energía  (en joules) desprendida de los 100 g de líquido de agua a medida que esta se enfriaba
(q = Cp•m•_T).

6.	Ahora calcula el calor de fusión, la energía requerida para fundir un gramo de hielo (en J/g H2O).

- Utiliza la respuesta del punto 6 y la masa molar del agua para calcular el calor molar de fusión del hielo (en kJ/mol H2O).

## TABLA DE DATOS: CALOR DE FUSION

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Temperatura Inicial del agua, T1 (C) | C |
| Temperatura Final del agua, T2 (C) | C |
| Cambio en la temperatura del agua, _T (C) | C |
| Volumen Final del agua, V2, (mL) | mL |
| Volumen Inicial del agua, V1, (mL) | mL |
| Volumen de la fusión, (mL) | mL |
| Masa de la fusión del hielo | g |
| Calor desprendido debido al enfriamiento del agua (q = Cp•m•_T) | J |
| J/g fusión del hielo (calor de fusión) | J/g |
| kJ/mol fusión del hielo (calor molar de fusión) | kJ/mol |
| Porcentaje de Diferencia | % |

PREGUNTA

¿1.	Cuál es el porcentaje diferencial del calor molar del valor de fusión? (El valor aceptable de calor molar de fusión es 6.01 kJ/mol.)

Recuerda, porcentaje diferencial=valor aceptado - valor experimentalvalor aceptado×100%