# Experimento SC07: Ley de Boyle (P & V)
(Sensor de Presión Absoluta)

| Concepto | Tiempo | SW Interfase | Archivo Windows® |
| --- | --- | --- | --- |
| Leyes de Gases | 15 m | 300, 500, 700, 750 | SC07.SWS |

### Adaptado de material suministrado por  Terri Case, J.I. Case High School, Racine, WI.

| ## EQUIPO REQUERIDO |  |
| --- | --- |
| • Interfase ScienceWorkshop™ | • impresora (opcional) |
| • Sensor de Presión |  |

## OBJETIVO

El propósito de este experimento de laboratorio es determinar experimentalmente la relación entre la presión y el volumen de una muestra de aire a temperatura constante.

## TEORIA

La Ley de Boyle establece que para una cierta cantidad de un gas que se encuentra a temperatura constante, la presión del gas es inversamente proporcional a su volumen.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

Sigue todas las indicaciones de seguridad dadas por tu profesor.

## PROCEDIMIENTO

Para esta actividad el sensor de presión medirá el cambio en la presión de un gas dentro de un cilindro y también los cambios en el volumen del gas.  El programa ScienceWorkshop registra y muestra los datos.  Los esquemas de presión y volumen muestran la relación entre ellos.

### PARTE I: Conexión del Computador

| 1. Conecta la interface del ScienceWorkshop al computador, enciéndela y finalmente enciende el computador. 2. Conecta el Sensor de Presión al canal analógico A. |  |
| --- | --- |

3.	Abre el archivo del ScienceWorkshop titulado SC07L.SWS

| • El programa muestra cifras de la presión de un gas en Kilo Pascales (kPa), una gráfica de Volumen en función de la Presión y una Tabla de valores para el Volumen y la Presión. • Nota: Usa como referencia la ventana Nota sobre los Experimentos. Para visualizar la explicación, haz click en la ventana y selecciona la explicación entre las listadas en el menú de explicaciones. Pulsa el botón de aumentar, restaurar o agrandar ubicado en la esquina superior derecha de la ventana. |  |
| --- | --- |
| 4. Las Opciones de Muestreo para este experimento son: Frecuencia de Muestreo = Lento 1 muestra por segundo y Muestras de “Teclado” con Parámetro = Volumen y Unidades = ml (mililitros). |  |

## PARTE II: Calibración del Sensor y Montaje del Equipo

• 	No necesitas calibrar el Sensor de Presión.  El Sensor de Presión produce un voltaje que es proporcional a la Presión  (1V = 100 kPa). La calibración estándar es  101 kPa, lo que equivale aproximadamente a 1 Voltio.

| 1. Coloca el extremo de la barra del conector en el extremo de una pequeña pieza de tubo plástico que viene con el Sensor de Presión. 2. Coloca el extremo del émbolo de la jeringa en la marca de 20 mL. Conecta el extremo de la jeringa en el otro lado del tubo plástico (de aproximadamente 2.5 cm) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Alinea el conector en un extremo del tubo plástico con el conector del Puerto de Presión del Sensor. Presiona el conector sobre el puerto y gira el conector en el sentido de las manecillas del reloj hasta que suene (aproximadamente un octavo de vuelta). |  |  |

4.	Comprueba que la jeringa y el Sensor de Presión tengan un sello de seguridad para ajustar el volumen entre 20 ml y 10 mL.  Podría ser más difícil de empujar cuando el volumen disminuye.

## PARTE III: Registro de Datos

1.	Cuando estés listo para comenzar el experimento, Haz click en el botón “GRABAR”  () para comenzar a registrar los datos.

| • La ventana de Muestras del Teclado (Muestras del Teclado) se abre. 2. Ajusta el volumen de aire en la jeringa en 20.0 ml 3. Cuando la lectura de la presión se estabilice escribe 20.0 en el recuadro de la ventana de Muestras del Teclado y presiona el botón “Ingresar” () para que el valor que escribiste se registre. 4. Reduce el volumen a 18.0 mL. Escribe 18.0 en el recuadro de Muestras del Teclado y presiona en “Entre”. |  |
| --- | --- |

5.	Continua reduciendo el volumen de a  2.0 mL, chequeando la presión y entrando el nuevo volumen hasta que el último volumen utilizado sea de 10.0 mL.

6.	Después de que entres el dato 10.0,  presiona el botón () para finalizar el registro de los datos.

## ANALISIS DE LOS DATOS

| 1 Click en la ventana Gráfica para traerla al frente. Pulsa el botón “Autoescala” ()para regraduar la gráfica e insertar los datos. Observa que una gráfica muestra Volumen en función de la Presión y la segunda gráfica muestra el inverso del Volumen en función de la Presión. 2. Selecciona y activa el Menú de Imprimir e imprime una copia de la gráfica. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Click en la Tabla para activarla, selecciona y activa el Menú de Imprimir e imprime una copia de la tabla. 4. Si el tiempo lo permite repite el proceso. Puedes escoger y trabajar con la Tabla o con la Gráfica según aparezca al oprimir el botón DATOS (), pero asegúrate de llenar todas las columnas de la tabla y ambas gráficas. |  |  |

## PREGUNTAS

1.	Observando tus gráficas, ¿La presión y el Volumen parecen ser directa o inversamente proporcionales? ¿Concuerda esto con la Ley de Boyle?

2.	¿Cuáles son las posibles fuentes de error o limitaciones en éste experimento? Para cada una, intente deducir ¿Qué efecto podría tener sobre los resultados del experimento?