# Experimento SB17: Lluvia Ácida

# (Sensor de pH)

| Concepto | Tiempo | SW Interfase | Archivo Windows® |
| --- | --- | --- | --- |
| Medio Ambiente | 60 m | 300, 500, 700, 750 | SB17.SWS |

### Adaptado de: Química con computadores, por Dan D. Holmquist y Donald L. Volz, distribuido por Vernier Software, 8565 S.W. Beaverton Hillsdale Hwy., Portland, OR 97225, (503) 297-5317.

|  | ## EQUIPO REQUERIDO | ## Materiales |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Interfaz ScienceWorkshop™ | - Soluciones buffer: de pH alto y pH bajo |  |  |
|  | - Sensor de pH (CI-6507) | - Agua Destilada |  |  |
|  | - base y barra de soporte (ME-9355) | - bicarbonato de sodio*1, NaHCO3, sólido |  |  |
|  | - recipiente, 250 ml (3) | - bisulfito de sodio*2, NaHSO3, sólido |  |  |
|  | - recipiente, 100 ml | - nitrito de sodio, NaNO2 , sólido |  |  |
|  | - pipeta Berol, 15 cm stem (3) | - agua del grifo |  |  |
|  | - pipeta Berol, 2 cm stem (3) |  |  |  |
|  | - pipeta Berol con 1.0 M HCl (1) | *1 Carbonato Acido de Sodio |  |  |
|  | - Bureta sujetable, (SE-9445) | *2 Sulfito Acido de Sodio |  |  |
|  | - tubo de ensayo, 20 X 150 mm |  |  |  |
|  | - botella de enjuague (piseta) |  |  |  |
|  | - equipo protector |  |  |  |
| ## Objetivo El objetivo de este experimento es “crear” lluvia ácida. Tu producirás los constituyentes de la lluvia ácida y medirás su efecto sobre el pH en las muestras de agua. ## Tesis Tú observarás la formación de cuatro ácidos que están presentes en la lluvia ácida: |  |  |  |  |

- ácido carbónico, H2CO3

- ácido nitroso, HNO2

- ácido nítrico, HNO3

- ácido sulfúrico, H2SO3

| El ácido carbónico se forma cuando el dióxido de carbono gaseoso se disuelve en las pequeñas gotas de lluvia presentes en el aire no contaminado: CO2(g) + H2O(l) =====> H2CO3(aq) El ácido nitroso y el ácido nítrico son el resultado de un contaminante muy común en el aire, el dióxido de nitrógeno (NO2). La mayor parte del dióxido de nitrógeno presente en nuestra atmósfera es emitido por el exhausto de los automóviles. El dióxido de nitrógeno gaseoso se disuelve en presencia de gotas de agua y forma el ácido nitroso y el ácido nítrico: |  |
| --- | --- |

2 NO2(g) + H2O(l)  =====>  HNO2(aq) + HNO3(aq)

El ácido sulfuroso es producido por otro contaminante del aire, el dióxido de azufre (SO2). La mayor parte de este gas presente en la atmósfera resulta de la combustión del carbón que contiene impurezas de azufre. El dióxido de azufre  se disuelve en gotas de agua y forma el ácido sulfuroso:

SO2(g) + H2O(l)  =====>  H2SO3(aq)

| ## MEDIDAS DE SEGURIDAD - Viste el equipo de protección cuando trabajes con productos químicos. - Sigue las instrucciones para el uso correcto del equipo. - Desecha todos los productos y soluciones químicas adecuadamente. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Procedimiento

En este experimento, llenaremos tres pipetas tipo Berol con tres compuestos diferentes (bicarbonato de sodio, bisulfito de sodio, y nitrito de sodio)  cada uno de estos compuestos produce un gas diferente cuando ácido clorhídrico es agregado (dióxido de carbono, dióxido de azufre, y dióxido de nitrógeno).  Una pequeña cantidad de ácido será agregado a cada pipeta, y el gas que se produce será traspasado a un tubo de ensayo con agua y un  sensor de pH dentro del. El sensor de  pH medirá el cambio en el  pH a medida que el gas se mezcla con el agua.

El programa ScienceWorkshop registra y muestra los valores del pH.  El cambio en el pH ocasionado por el dióxido de carbono será comparado con el cambio generado por el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno.

## PARTE I: Conexión del Computador

|  | 1. Conecta la interface ScienceWorkshop al computador, enciéndela y finalmente enciende el computador. 2. Conecta el sensor DIN de pH al canal analógico A de la interfase. - Abra el archivo ScienceWorkshop titulado así: Windows SB17.SWS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - En el menú del archivo del ScienceWorkshop, selecciona Abrir. - Ve a la librería de experimentos. - Busca el folder o el sub-directorio de Biología. - En el ScienceWorkshop, busca el documento titulado como se muestra arriba. Abra este documento, click dos veces o selecciónelo y click. |  |  |  |  |  |  |
|  | - El documento abrirá con una gráfica de pH en función del tiempo y mostrará una tabla para registrar los datos. - Nota: Usa como referencia la ventana notas sobre los experimentos. Para visualizar la explicación, click en la ventana y seleccione la explicación de las listadas en el menú de explicaciones. Click en el botón de aumentar restaurar o agrandar ubicado en la esquina superior derecha de la ventana y cambie las especificaciones del experimento. - Las opciones de muestreo para este experimento son las siguientes: muestras periódicas = rápidas a 10 Hz (predeterminado) y Condición de pare = 100 segundos. |  |  |  |  |  |

## PARTE II: Calibración del Sensor y Montaje del Equipo

| - Calibración del Sensor: Para la calibración tu necesitas un recipiente, una botella de enjuague ,agua destilada y soluciones buffer de pH alto y bajo. 1. Saca el electrodo de pH de la botella con solución buffer. Moja el sensor de pH con agua destilada durante 10 minutos y después seca el electrodo con papel absorbente. 2. En la ventana Montaje del Experimento, Haz click dos veces en el icono del sensor de pH. |  |  |
| --- | --- | --- |
| - La ventana del Montaje del Sensor Analógico se abrirá. 3. Sumerge el extremo del electrodo de pH en la solución buffer de pH alto. Cuando el valor del voltaje definido como Valor Acta: (valor actual) se estabilice, Haz click en el botón Leer () para el Valor Alto: y escribe el valor del pH de la solución buffer. |  |  |

4.	Lava y enjuaga muy bien el electrodo de pH en agua destilada, sécalo con cuidado, y sumerge el extremo del electrodo en la solución buffer de pH bajo.

5.	Cuando el valor del voltaje definido como el Valor Acta: se estabilice, Haz click en el botón  Lea para que aparezca Valor Bajo:,  escribe el valor pH de la solución buffer. Haz click en el botón OK cuando termines.

6.	Lava y enjuaga muy bien el electrodo de pH con agua destilada y sécalo suavemente.

### Montaje del Equipo

1.	Marca tres pipetas Berol de boquilla corta, con la fórmula del compuesto sólido que ellas contendrán: “NaHCO3”, “NaNO2”, y “NaHSO3”.  Marca otras tres pipetas Berol de boquilla corta con la fórmula del gas que ellas contendrán: “CO2”, “NO2” y “SO2”.  Usa un beaker de 100 ml para sostener las pipetas.

| 2. Tu profesor te dará un beaker que contiene NaHCO3 (bicarbonato de sodio). Exprime la perilla de la pipeta marcada “NaHCO3” para sacar el aire, y coloca el extremo abierto de la pipeta dentro del NaHCO3 sólido. Suelta la perilla para absorber NaHCO3 entre la pipeta. Absorbe el sólido dentro de la pipeta hasta que llene el extremo curvo en la perilla (ver diagrama A.) 3. Repite el mismo procedimiento para llenar las pipetas marcadas con “NaNO2” y “NaHSO3” con los correspondientes componentes. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. Adquiere de tu profesor una pipeta Berol con 1.0 M de HCl (ácido clorhídrico). (Precaución: HCl es un ácido fuerte, sostén la pipeta suavemente con la boquilla dirigida hacia arriba, de tal forma que no escapen gotas de HCl). Inserta la boquilla delgada de la pipeta con HCl entre la abertura más grande de la pipeta marcada NaHCO3 (ver diagrama B). Suavemente oprime la pipeta de HCl y agrega 20 gotas de esta solución a la pipeta con NaHCO3. Cuando hayas terminado, remueve la pipeta con HCl. Suavemente rebulla la pipeta que contiene NaHCO3 y HCl. En esta pipeta se ha producido dióxido de carbono CO2 , colócala en un beaker de 100 ml con la boquilla hacia arriba para evitar que se riegue. 5. Repite el paso #4 y agrega HCl a la pipeta con NaHSO3 (bisulfito de sodio). En esta pipeta se producirá dióxido de azufre, SO2. |  |  |

6.	Repite el paso #4 y agrega HCl a la pipeta del sólido NaNO2 (nitrito de sodio).  En esta pipeta se formará Dióxido de Nitrógeno, NO2.  Devuelve la pipeta con HCl a tu profesor.  Coloca las tres pipetas con  los nuevos gases generados en el beaker de 100 ml hasta que las volvamos a necesitar.

7.	Coloca un tubo de ensayos de 20 X 150 mm a la barra de soporte usando una abrazadera. Agrega  4 ml de  agua corriente al tubo de ensayo.  Saca el sensor de pH de la solución en la que se encuentra, enjuágalo con agua destilada, y colócalo en el tubo de ensayo que contiene agua del grifo.

| 8. Saca todo el aire de la perilla de la pipeta, con boquilla larga, marcada “CO2”. Mantenga la perilla completamente tapada e inserta la boquilla larga de la pipeta dentro de la pipeta que está generando “NaHCO3”. La punta de la pipeta de boquilla larga no debe tocar el líquido en la pipeta marcada “NaHCO3” (ver el diagrama). Disminuya la presión en la perilla de tal forma que el gas suba en ella. Coloca la pipeta de boquilla larga y la pipeta con “NaHCO3” en el beaker de 100 mL. 9. Repite el paso #8 usando las pipetas con “NaNO2” y “NO2” . 10. Repite el paso #8 usando las pipetas con “NaHSO3” y “SO2”. PARTE III. Registro de Datos 1. Inserta la pipeta de boquilla larga marcada “CO” dentro del tubo de ensayo, a lo largo del sensor de pH, de tal forma que la punta llega hasta el agua en el fondo del tubo de ensayo (ver el diagrama). |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Click en el botón GRABAR () para empezar a registrar los datos. Después de 15 segundos, oprima suavemente la perilla de la pipeta de tal forma que las burbujas de CO2 suban suavemente por la solución. Usa ambas manos para sacar todo el gas de la perilla. Registra datos por 100 segundos. - Pasada #1 aparecerá en la lista de datos en la ventana Montaje del Experimento. 3. Lava y enjuaga muy bien el sensor de pH con agua destilada y colócalo en la solución de almacenamiento del sensor. 4. Déshazte del contenido del tubo de ensayo como tu profesor indique. Enjuaga el tubo de ensayo muy bien con agua del grifo. 5. Agrega 4 ml de agua del grifo al tubo de ensayo. Mide el pH del agua. La medida debe ser casi la misma que la medida inicial del pH (15 segundos antes de colocar el CO2 en el agua). Si no es así, entonces lava el tubo otra vez. |  |  |

6.	Repite el procedimiento de registro de datos usando el gas NO2.

- Pasada #2 aparecerá en la lista de datos.

7.	Repite el procedimiento de registro de datos usando el gas SO2.

- Pasada #3 aparecerá en la lista de datos.

8.	Cuando hayas terminado, lava el sensor de pH con agua destilada colócalo otra vez en la solución de almacenamiento del sensor.  Arroja el contenido de las pipetas como tu profesor indique.

## Análisis de Datos

| 1. En la barra del Menú, Haz click en el Menú del Experimento. Seleccione Pasada #1 (CO2). - La gráfica mostrará datos del Pasada #1. - Click en el botón de Estadística () para abrir el área de Estadística. - Click en el botón de Menú de Estadística (). Seleccione Todo lo Anterior. El área de Estadística mostrará conteo, el valor mínimo de x e y, el promedio de x e y, y la desviación standard de x e y. 4. Los valores de y representan el pH. Registra el valor mínimo y máximo del pH para Pasada #1 en la sección de datos. |  |
| --- | --- |

5.	Click en el Menú de Experimentos y selecciona  Pasada #2 (NO2).

6.	Repite el proceso de análisis de datos  para el Pasada #2. Registra el valor mínimo y máximo del pH para el Pasada #2 en la sección de datos.

7.	Click en el Menú de Experimentos y selecciona  Pasada #3 (SO2).

8.	Repite el proceso de análisis de datos para el Pasada #3. Registra el valor mínimo y máximo  del pH para el Pasada #3 en la sección de datos.

9.	Para cada uno de los  tres gases, calcula el cambio de pH, al valor inicial del pH réstale el valor final del pH.  Registra estos valores en la tabla de datos.

Tabla de Datos

| Gas | ### PH Inicial | ### PH Final | ### Cambio en el pH (∆pH) |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2 |  |  |  |
| NO2 |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |

## Preguntas

1.	En este experimento, ¿cuál gas causó la diferencia de pH más pequeña?

2.	¿Cuál gas (o gases) causaron la diferencia de pH más grande?

3.	El carbón  de los estados de Occidente, como Montana y Wyoming, tienen un porcentaje bajo de impurezas de azufre que el carbón encontrado en los estados del oriente de Estados Unidos. Cómo podría la combustión de carbón con bajo porcentaje de azufre reducir la lluvia ácida.  Usa información específica a cerca de gases y ácidos para responder a esta pregunta.

4.	La alta temperatura en  los motores de los carros ocasiona una reacción en los gases de nitrógeno y oxígeno del aire y forman óxidos de nitrógeno. ¿Cuáles son los ácidos en la lluvia ácida que resultan del óxido de nitrógeno que se encuentra en el exhausto de los carros?

5.	¿Cuál gas y cuál ácido de los que resultaron en este experimento causarían lluvia en aire puro con un  pH menos de 7 (algunas veces hasta 5.6)?

6.	¿Por qué podrían los niveles de acidez ser usualmente menores (pH alto) en la actual agua lluvia, que los niveles de acidez que registraste en este experimento?  (El agua de lluvia en los Estados Unidos tiene un valor de pH entre 4.5 y 6.0.)